МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра МО ЭВМ

отчет

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Архитектура компьютера»

Тема: Освоение трансляции, выполнения и отладки программ на языке Ассемблера процессора Intel X86

| Студент гр. 5383 |  | Допира В. Е. |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  | Кирьянчиков В. А. |

Санкт-Петербург

2016

Цель работы :

а) отредактировать строки приветствия, указав собственные данные;

б) выполнить трансляцию с выводом  файла листинга и получением объектного файла;

если объектный файл не сформирован, найти по листингу и устранить ошибки;

в) выполнить компоновку с сохранением карты памяти  и получением  exe-файлов;

г)  запустить программы  в автоматическом режиме  и просмотреть результаты

на экране пользователя, открываемом по Ctrl^O ;

д) запустить выполнение в пошаговом режиме под управленим отладчика afd  с фиксацией используемых регистров и ячеек памяти до и после выполнения каждой команды. Обычные команды выполняются по F1, а  вызовы обработчиков прерыванияй (Int) - по F2, чтобы не входить внутрь обработчика прерываний.

Выход из отладчика - по команде Quit.

Ход работы :

1.Загружен файл «hello1.asm» из каталога \лаборат_работы в каталог \MASM.

2. Программа просмотрена в режиме редактирования c помощью файлового менеджера Far, разобрана в структуре и реализации каждого сегмента программы. Строка-приветствие преобразована в соответствии со своими личными данными.

3. Запущен DOSBOX. Протранслирована программа с помощью строки «> masm hello1.asm», создан объектный файл «hello1.obj» и файл диагностических сообщений (файла листинга) «hello1.lst».

Ошибки не были обнаружены.

4. Скомпонован загрузочный модуль с помощью строки «> link hello1.obj», создан загрузочный модуль (hello1.exe) и файл карты памяти (hello1.map).

5. Выполнена программа в автоматическом режиме путем набора строки «>hello1.exe» и работоспособна. Протокол наблюдений представлен ниже.

Исходный код: HELLO1.asm

6. Создана версия hello1_2 программы, дополненную еще одним оператором вывода другой строки приветствия.

7. Протранслирована программа hello1_2, скомпонован загрузочный модуль, выполнен в автоматическом режиме и работает правильно.

Исходный код: HELLO1_2.asm

Трансляция, компоновка и отладка программы “HELLO 2.asm”.

Повторяем те же действия, что и с предыдущим файлом, отслеживаем изменение стека. Протокол наблюдений представлен ниже.

Исходный код: HELLO2.asm

Регистры и сегменты

AX – Accumulator, регистр данных, 16 битов

DX – Data Register, регистр данных, 16 битов

SP – Stack Pointer , регистр стека, отображает состояние (положение) стека, 16 битов

IP – Instruction Pointer, регистр , указывающий на смещение (адрес) инструкций в сегмента кода.

DS – Data Segment, сегментый регистр, указывающий на сегмент данных

CS – Code Segment, сегментый регистр, указывающий на сегмент кода.

Команды, встретившиеся в лабораторной работе.

MOV- приемник, источник – базовая команда пересылки данных. Копирует содержимое источника в приемник, источник не изменяется. Действует аналогично оператору присваивания на языках высокого уровня, но позволяет работать не только с переменными в памяти, но и со всеми регистрами процессора. Назначение пересылка данных.

INT – помещает в стек содержимое регистров EFLAGS , СS и EIP , после чего передает управление программе, называемой обработчиком прерываний с указанным в качестве операнда номером( число от 0 до OFFh). В DOS вызовы прерываний используются для выполнения большинства системных функций – работы с файлами, вводом/выводом и т.д ( Например, завершение выполнения программы и возвращения управления DOS, как и в лабораторной работе ( INT 21h)). Назначение – вызовы прерывания.

PUSH- помещает содержимое источника ( операнд) в стек. Источником может быть регистр, сегментный регистр, непосредственный операнд или переменная . Назначение : поместить данные в стек .

POP – помещает в приемник (операнд) слово или двойное слово, находящееся в вершине стека, увеличивая  ESP(SP)  на 2 или 4 соответственно  POP выполняет действие , полностью обратное PUSH, и практически всегда используется в паре с ним. Приемником может быть регистр общего назначения, сегментный регистр, кроме CS( чтобы загрузить CS из стека, надо воспользоваться командой RET), или  переменная. Назначение считать данные из стека .

SUB -приемник, источник – вычитает источник из приемника и помещает разность в приемник. Приемник может быть регистром или переменной, источник – числом, регистром или переменной, но нельзя использовать переменную одновременно и для источника, и для приемника. Является арифметической командой (работает с числами со знаком и без знака). Назначение: вычитание.

CALL – сохраняет адрес (IP) в стеке и передает управление по адресу, указанному в операнде. В HELLO2 сохранял адрес следующей команды в стек. Назначение: вызов процедуры

RET – считывает из стека слово и загружает его в IP (или EIP ), выполняя тем самым действия, обратные ближнему вызову процедуры командой CALL или загружает из стека в IP(EIP) и CS, возвращаясь из дальней процедуры. Назначение: возврат из процедуры.

Протокол программы

HELLO1

| Адрес команды | Символьный код команды | 16-ричный код команды | Содержимое регистров и ячеек памяти |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До выполнения | После выполнения |
| 0010 | MOV AX, 11 AE | B8A311 | (AX)=0000 (IP)=0010 | (AX)=11AE (IP)=0010 |
| 0013 | MOV DS, AX | 8ED8 | (DS)=119C (IP)=0013 | (DS)=11AE (IP)=0013 |
| 0015 | MOV DX, 0000 | BA0000 | (DX)=0000 (IP)=0015 | (DX)=0000 (IP)=0015 |
| 0018 | MOV AH,09 | B409 | (AX)=11AE (IP)=0018 | (AX)=09AE (IP)=0018 |
| 001А | INT 21 | CD21 | (IP)=001A | (IP)=001A |
| 001С | MOV AH, 4C | B44C | (AX)=09AE (IP)=001C | (AX)=4CAE (IP)=001C |
| 001Е | INT 21 | CD21 | - | - |

HELLO 2

| Адрес команды | Символьный код команды | 16-ричный код команды | Содержимое регистров и ячеек памяти |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До выполнения | После выполнения |
| 0005 | PUSH DS | 1E | (SP)=018 (IP)=0005 | (SP)=016 |
| 0006 | SUB AX, AX | 2BC0 | - | - |
| 0008 | PUSH AX | 50 | (SP)=016 (IP)=0008 Стек +0 119С +2 0000 +4 0000 +6 0000 | (SP)=014 Стек +0 0000 +2 119С +4 0000 +6 0000 |
| 0009 | MOVAX, 11AE | B8AE11 | (AX)=0000 (IP)=0009 | (AX)=11AE |
| 000C | MOV DS, AX | 8ED8 | (DS)=119C | (DS)=11AE- |
| 000E | MOV DX, 0000 | BA0000 |  |  |
| 0011 | CALL 0000 | E8ECFF | (SP)=014 | (SP)=012- |
| 0000 | MOV AH, 09 | B409 | (AX)=11AE | (AX)=09AE |
| 0002 | INT 21 | CD21 |  |  |
| 0004 | RET | C3 | (SP)=0014 Стек +0 0014 +2 0000 +4 119С +6 0000 | (SP)=000С Стек +0 0004 +2 11В2 +4 0244 +6 0014 |
| 0014 | MOV DX,0010 | BA1000 | (DX)=0000 | (DX)=0010 |
| 0017 | CALL 0000 | E8E6FF | (SP)=0014 Стек +0 0000 +2 119С +4 0000 +6 0000 | (SP)=0012 Стек +0 001А +2 0000 +4 119С +6 0000 |
| 0000 | MOV AH, 09 | B409 |  |  |
| 0002 | INT 21 | CD21 |  |  |
| 0004 | RET | C3 | (SP)=0012 Стек +0 001А +2 0000 +4 119С +6 0000 | (SP)=0014 Стек +0 0004 +2 11В2 +4 0244 +6 001А |
| 001A | RET Far | CB | (SP)=0014 (CS)=11B3 Стек +0 0000 +2 119С +4 0000 +6 0000 | (SP)=0018 (CS)=119C Стек +0 0000 +2 0000 +4 0000 +6 0000 |
| 0000 | INT 20 | CD20 | (AX)=09AE (CX)=008B (CS)=119C (DS)=11AE | (AX)=0000 (CX)=0000 (CS)=11B3 (DS)=119C |

Изменение стека в программе HELLO2

| Адрес команды | Стек |
| --- | --- |
| Начальное положение | +0 0000 +2 0000 +4 0000 +6 0000 |
| 0005 | +0 119С +2 0000 +4 0000 +6 0000 |
| 0008 | +0 0000 +2 119С +4 0000 +6 0000 |
| 0011 | +0 0014 +2 0000 +4 119С +6 0000 |
| 0004 | +0 0000 +2 119С +4 0000 +6 0000 |
| 0017 | +0 001А +2 0000 +4 119С +6 0000 |
| 0004 | +0 0000 +2 119С +4 0000 +6 0000 |
| 001А | +0 0000 +2 0000 +4 0000 +6 0000 |
| 0000 | +0 0000 +2 0000 +4 0000 +6 0000 |

Вывод: В ходе выполнения данной лабораторной работы применены практические навыки работы с методами создания и отладки программ, написанных на языке ассемблера. Результат выполнения работы содержится в программах hello1.exe, hello1_2.exe и hello2.exe. При отладке ошибок не обнаружено.