МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра МО ЭВМ

отчет

по лабораторной работе №2

по дисциплине «Архитектура компьютера»

Тема: Изучение режимов адресации основной памяти

Вариант 4

| Студент гр. 5383 |  | Допира В. Е. |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  | Кирьянчиков В. А. |

Санкт-Петербург

2016

Цель работы

Ознакомиться с основными режимами адресации основной памяти.

Теоретические сведения

Режимы адресации — это различные способы указания местоположения операндов

- Неявная адресация

Местоположение операнда фиксировано и определяется кодом операции

Пример: cbw

- Прямая адресация

При непосредственной адресации значение операнда является частью машинной команды

Пример: mov al, 5

- Абсолютная прямая адресация

В машинной команде содержится адрес операнда, находящегося в памяти.

mov dx, [5]

- Относительная прямая адресация

Этот режим используется в командах передачи управления. В машинной команде содержится смещение, которое прибавляется к значению указателя команд IP.

Label:

…

loop Label

- Регистровая адресация

Операнд находится в регистре.

add ax, bx

- Косвенная регистровая (базовая) адресация

Адрес операнда находится в одном из регистров BX, SI или DI.

add ax, [si]

- Косвенная регистровая (базовая) адресация со смещением

Адрес операнда вычисляется как сумма содержимого регистра BX, BP, SI или DI и 8- или 16-разрядного смещения.

mov dx, [bx+2]

- Косвенная базовая индексная адресация

Адрес операнда вычисляется как сумма содержимого одного из базовых регистров BX или BP и одного из индексных регистров SI или DI.

add ax, [bp+di]

- Косвенная базовая индексная адресация со смещением

Адрес операнда вычисляется как сумма содержимого одного из базовых регистров BX или BP, одного из индексных регистров SI или DI и 8- или 16-разрядного смещения.

mov bl, [bp+si+5]

Ход работы :

1. Получить у преподавателя вариант выбора значений исходных данных (массивов) vec1, vec2 и matr из файла lr2.dat  и занести свои данные вместо значений,  указанных в приведенной для образца программе.

2. Протранслировать программу с созданием файла диагностических сообщений и объяснить обнаруженные ошибки (error) и предупреждения (warning).  Закомментировать операторы с ошибками в тексте программы, а операторы с  предупреждениями оставить без изменения. Объяснения ошибок и предупреждений  должны быть приведены в отчете по лабораторной работе.

3. Снова протранслировать программу и скомпоновать загрузочный модуль. Учесть, что программа - учебная и может выполняться только под отладчиком. В автоматическом режиме она выполняться не должна.

4. Выполнить программу в пошаговом режиме под управлением отладчика с фиксацией содержимого используемых регистров и ячеек памяти до и после выполнения каждой команды. Разобраться в используемых режимах адресации и получаемых результатах.

5. Результаты прогона программы под управлением отладчика должны быть подписаны преподавателем и представлены в отчете по лабораторной работе в виде, аналогичном указанному в лаб.работе №1.

Выполнение работы:

1.Заменены значения исходных данных массивов на следующие в файле LR2_comp.ASM при помощи FAR:

vec1 12,11,10,9,5,6,7,8

vec2 -40,-50,40,50,-20,-30,20,30

matr 5,6,7,8,-8,-7,-6,-5,1,2,3,4,-4,-3,-2,-1

2. Запущен DOSBOX. Протранслирована программа и создан файл диагностических сообщений lr2.lst.

Файл листинга:

; Учебная программа  лабораторной работы №2 по

дисциплине "Архитектура компьютера"

;

= 0024				EOL  EQU  '$'

= 0002				ind  EQU   2

= 01F4				n1   EQU  500

=-0032				n2   EQU  -50

; Стек  программы

0000				AStack    SEGMENT  STACK

0000  000C[			          DW 12 DUP(?)

????

]

0018				AStack    ENDS

; Данные программы

0000				DATA      SEGMENT

;  Директивы описания данных

0000  0000			mem1      DW    0

0002  0000			mem2      DW    0

0004  0000			mem3      DW    0

0006  0C 0B 0A 09 05 06	vec1      DB    12,11,10,9,5,6,7,8

07 08

000E  D8 CE 28 32 EC E2	vec2      DB    -40,-50,40,50,-20,-30,20,30

14 1E

0016  05 06 07 08 F8 F9	matr      DB    5,6,7,8,-8,-7,-6,-5,1,2,3,4,-4,

-3,-2,-1

FA FB 01 02 03 04

FC FD FE FF

0026				DATA      ENDS

; Код программы

0000				CODE      SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack

; Головная процедура

0000				Main      PROC  FAR

0000  1E			          push  DS

0001  2B C0			          sub   AX,AX

0003  50			          push  AX

0004  B8 ---- R		          mov   AX,DATA

0007  8E D8			          mov   DS,AX

;  ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ НА УРОВНЕ СМЕЩЕНИЙ

;  Регистровая адресация

0009  B8 01F4			          mov  ax,n1

000C  8B C8			          mov  cx,ax

000E  B3 24			          mov  bl,EOL

0010  B7 CE			          mov  bh,n2

;  Прямая   адресация

0012  C7 06 0002 R FFCE	          mov  mem2,n2

0018  BB 0006 R		          mov  bx,OFFSET vec1

001B  A3 0000 R		          mov  mem1,ax

;  Косвенная адресация

001E  8A 07			          mov  al,[bx]

mov  mem3,[bx]

LR2_comp.asm(55): error A2052: Improper operand type

;  Базированная адресация

0020  8A 47 03			          mov  al,[bx]+3

0023  8B 4F 03			          mov  cx,3[bx]

;  Индексированная адресация

0026  BF 0002			          mov  di,ind

0029  8A 85 000E R		          mov  al,vec2[di]

002D  8B 8D 000E R		          mov  cx,vec2[di]

LR2_comp.asm(62): warning A4031: Operand types must match

;  Адресация с базированием и индексированием

0031  BB 0003			          mov  bx,3

0034  8A 81 0016 R		          mov  al,matr[bx][di]

0038  8B 89 0016 R		          mov  cx,matr[bx][di]

LR2_comp.asm(66): warning A4031: Operand types must match

003C  8B 85 0022 R		          mov  ax,matr[bx*4][di]

LR2_comp.asm(67): error A2055: Illegal register value

;  ПРОВЕРКА АДРЕСАЦИИ С УЧЕТОМ СЕГМЕНТОВ

;  Переопределение сегмента

;  ------ вариант 1

0040  B8 ---- R		          mov  ax, SEG vec2

0043  8E C0			          mov  es, ax

0045  26: 8B 07		          mov  ax, es:[bx]

0048  B8 0000				  mov  ax, 0

;  ------ вариант 2

004B  8E C0			          mov  es, ax

004D  1E			          push ds

004E  07			          pop  es

004F  26: 8B 4F FF		          mov  cx, es:[bx-1]

0053  91			          xchg cx,ax

;  ------ вариант 3

0054  BF 0002			          mov  di,ind

0057  26: 89 01		          mov  es:[bx+di],ax

;  ------ вариант 4

005A  8B EC			          mov  bp,sp

005C  3E: 8B 86 0016 R		          mov  ax,matr[bp+bx]

LR2_comp.asm(87): error A2046: Multiple base registers

0061  3E: 8B 83 0016 R		          mov  ax,matr[bp+di+si]

LR2_comp.asm(88): error A2047: Multiple index registers

;  Использование сегмента стека

0066  FF 36 0000 R		          push  mem1

006A  FF 36 0002 R		          push  mem2

006E  8B EC			          mov   bp,sp

0070  8B 56 02			          mov   dx,[bp]+2

0073  CA 0002			          ret   2

0076				Main      ENDP

LR2_comp.asm(95): error A2006: Phase error between passes

0076				CODE      ENDS

END Main

Segments and Groups:

N a m e         	Length	 Align	Combine Class

ASTACK . . . . . . . . . . . . .  	0018	PARA	STACK

CODE . . . . . . . . . . . . . .  	0076	PARA	NONE

DATA . . . . . . . . . . . . . .  	0026	PARA	NONE

Symbols:

N a m e         	Type	 Value	 Attr

EOL  . . . . . . . . . . . . . .  	NUMBER	0024

IND  . . . . . . . . . . . . . .  	NUMBER	0002

MAIN . . . . . . . . . . . . . .  	F PROC	0000	CODE	Length = 0076

MATR . . . . . . . . . . . . . .  	L BYTE	0016	DATA

MEM1 . . . . . . . . . . . . . .  	L WORD	0000	DATA

MEM2 . . . . . . . . . . . . . .  	L WORD	0002	DATA

MEM3 . . . . . . . . . . . . . .  	L WORD	0004	DATA

N1 . . . . . . . . . . . . . . .  	NUMBER	01F4

N2 . . . . . . . . . . . . . . .  	NUMBER	-0032

VEC1 . . . . . . . . . . . . . .  	L BYTE	0006	DATA

VEC2 . . . . . . . . . . . . . .  	L BYTE	000E	DATA

@CPU . . . . . . . . . . . . . .  	TEXT  0101h

@FILENAME  . . . . . . . . . . .  	TEXT  LR2_comp

@VERSION . . . . . . . . . . . .  	TEXT  510

97 Source  Lines

97 Total   Lines

19 Symbols

47812 + 459448 Bytes symbol space free

2 Warning Errors

5 Severe  Errors

Карта памяти:

Start        Stop       Length   Name                   Class

00000H 00017H  00018H ASTACK

00020H 00045H  00026H DATA

00050H 000AFH 00060H CODE

Program entry point at 0005:0000

Пояснения имеющихся некорректных конструкций

Синтаксические ошибки:

mov  cx,vec2[di]

LR2_comp.asm(62): warning A4031: Operand types must match

Несоответствие типов операндов

Размер элементов массива ‘vec2’ 1 байт, а ‘сх’ - 2 байта

mov  cx,matr[bx][di]

LR2_comp.asm(66): warning A4031: Operand types must match

Несоответствие типов операндов

Размер элементов матрицы ‘matr' 1 байт, а ‘сх' - 2 байта

mov mem3, [bx]

LR2_comp.ASM(55): error A2052: Improper operand type

Неподходящий тип операндов

Нельзя читать из памяти и писать в память одной командой

mov  ax,matr[bx*4][di]

LR2_comp.asm(67): error A2055: Illegal register value

Незаконное использование регистра

Нельзя умножать 16-битные регистры

Несоответствие типов операндов

Размер элементов матрицы ‘matr' 1 байт, а ‘ах' - 2 байта

mov  ax,matr[bp+bx]

LR2_comp.asm(87): error A2046: Multiple base registers

Слишком много базовых регистров

Нельзя использовать более одного базового регистра

Несоответствие типов операндов

Размер элементов матрицы ‘matr' 1 байт, а ‘ах' - 2 байта

mov  ax,matr[bp+di+si]

LR2_comp.asm(88): error A2047: Multiple index registers

Слишком много индексных регистров

Нельзя использовать более одного индексного регистра

Слишком много регистров

Нельзя использовать более двух регистров

Несоответствие типов операндов

Размер элементов матрицы ‘matr' 1 байт, а ‘ах' - 2 байта

mov   dx,[bp]+2

LR2_comp.asm(95): error A2006: Phase error between passes

Неправильно используется индексная адресация со смещением.

Закомментированы операторы с ошибками в тексте программы, а операторы с предупреждениями оставлены без изменения.

3. Программа снова протранслирована, и скомпонован загрузочный модуль. В результате трансляции были получены 2 предупреждения и 0 ошибок.

4. Программа выполнена в пошаговом режиме под управлением отладчика afd с фиксацией содержимого используемых регистров и ячеек памяти до и после выполнения каждой команды.

Исходное состояние регистров:

| (AX)= 0000 | (BX)= 0000 | (CX)= 0000 | (DX)= 0000 |
| --- | --- | --- | --- |
| (SI)= 0000 | (DI)= 0000 | (BP)= 0000 | (SP)= 0018 |
| (CS)= 11B1 | (DS)= 119C | (ES)= 119C | (SS)= 11AC |
| (IP)=0000 |  |  |  |

Протокол пошагового исполнения программы

| Адрес коман-ды | Символьный код команды | 16-ричный код команды | Содержимое регистров и ячеек памяти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До выполнения |  | После выполнения |  |
|  |  |  |  | Stack |  | Stack |
| 0000 | PUSH DS | 1E | (CX)=00B0 (SP)=0018 (SS)=11AC (IP)=0000 | +0 0000 +2 0000 +4 0000 +6 0000 | (CX)=0000 (SP)=0016 (SS)=11AC (IP)=0001 | +0 0246 +2 0000 +4 0000 +6 0000 |
| 0001 | SUB АХ, AX | 2ВС0 | (AX)=0000 (IP)=0001 | +0 119C +2 0000 +4 0000 +6 0000 | (AX)=0000 (IP)=0003 | +0 119C +2 0246 +4 0000 +6 0000 |
| 0003 | PUSH AX | 50 | (SP)=0016 (SS)=11AC (AX)=0000 (IP)=0003 |  | (SP)=0016 (SS)=11AC (AX)=0000 (IP)=0004 | +0 0000 +2 119C +4 0246 +6 0000 |
| 0004 | MOV АХ, 11AE | В83625 | (AX)=0000 (IP)=0004 | +0 0000 +2 119C +4 0000 +6 0000 | (AX)=11AE (IP)=0007 |  |
| 0007 | MOV DS, AX | 8ED8 | (DS)=119C (IP)=0007 |  | (DS)=11AE (IP)=0009 |  |
| 0009 | MOV AX, 01F4 | B8F401 | (AX)=11AE (IP)=0009 |  | (AX)=01F4 (IP)=000C |  |
| 000C | MOV CX,AX | 8ВС8 | (CX)=00B0 (IP)=000C |  | (CX)=01F4 (IP)=000E |  |
| 000E | MOV BL,24 | В324 | (BX)=0000 (IP)=000E |  | (BX)=0024 (IP)=0010 |  |
| 0010 | MOV BH, CE | В7СЕ | (BX)=0000 (IP)=0010 |  | (BX)=CE24 (IP)=0012 |  |
| 0012 | MOV [0002], FFCE | C7060200CEFF | (DS)=11AE (IP)=0012 |  | (IP)=0018 |  |
| 0018 | MOV BX, 0006 | BB0E00 | (BX)=СЕ24 (IP)=0018 |  | (BX)=0006 (IP)=001B |  |
| 001B | MOV [0000], AX | А30000 | (DS)=11AE (IP)=001B |  | (DS)=11AE (IP)=001E |  |
| 001E | MOV AL, [BX] | 8АО7 | (AX)=01F4 (IP)=001E |  | (AX)=01FF (IP)=0020 |  |
| 0020 | MOV AL, [BX+03] | 8А4703 | (AX)=010C (DX)=0000 (IP)=0020 |  | (AX)=0109 (DX)=119C (IP)=0023 |  |
| 0023 | MOV CX, [BX+03] | 8B4F03 | (CX)=01F4 (IP)=0023 |  | (CX)=0509 (IP)=0026 |  |
| 0026 | MOV DI, 0002 | BF0200 | (DI)=0000 (IP)=0026 |  | (DI)=0002 (IP)=0029 |  |
| 0029 | MOV AL, [DI+000E] | 8А850Е00 | (AX)=0109 (IP)=0029 |  | (AX)=0128 (IP)=002D |  |
| 002D | MOV CX, [DI+000E] | 8B8D0E00 | (CX)=0509 (DX)=0000 (IP)=002D |  | (CX)=3228 (DX)=119C (IP)=0031 |  |
| 0031 | MOV BX, 0003 | ВВ0300 | (BX)=0006 (IP)=0031 |  | (BX)=0003 (IP)=0034 |  |
| 0034 | MOV AL, [BX+DI+0016] | 8А811600 | (AX)=0128 (IP)=0034 |  | (AX)=01F9 (IP)=0038 |  |
| 0038 | MOV CX, [BX+DI+0016] | 8B891600 | (CX)=3228 (DX)=119C (IP)=0038 |  | (CX)=FAF9 (DX)=0000 (IP)=003C |  |
| 003C | MOV AX, 11AE | B8AE11 | (AX)=01F9 (IP)=003C |  | (AX)=11AE (IP)=003F |  |
| 003F | MOV ES, AX | 8ЕС0 | (ES)=119C (IP)=003F |  | (ES)=11AE (IP)=0041 |  |
| 0041 | MOV AX, ES:[BX] | 268В07 | (AX)=11AE (DX)=0000 (IP)=0041 |  | (AX)=00FF (DX)=119C (IP)=0044 |  |
| 0044 | MOV AX,0000 | В80000 | (AX)=00FF (IP)=0044 |  | (AX)=0000 (IP)=0047 |  |
| 0047 | MOV ES, AX | 8ЕС0 | (ES)=11AE (IP)=0047 |  | (ES)=0000 (IP)=0049 |  |
| 0049 | PUSH DS | 1E | (SP)=0014 (ES)=0000 (IP)=0049 |  | (SP)=0012 (ES)=0000 (IP)=004A | +0 11AE +2 0000 +4 119C +6 0246 |
| 004A | POP ES | 07 | (SP)=0012 (ES)=0000 (IP)=004A | +0 11AE +2 0000 +4 119C +6 0000 | (SP)=0014 (ES)=11AE (IP)=004B | +0 0000 +2 119C +4 0246 +6 0000 |
| 004B | MOV CX, ES:[BX-01] | 268B4FFF | (CX)=FAF9 (IP)=004B | +0 0000 +2 119C +4 0000 +6 0000 | (CX)=FACE (IP)=004F |  |
| 004F | XCHG AX, CX | 91 | (АХ)=0000 (СХ)=FFCE (IP)=004F |  | (АХ)=FFCE (СХ)=0000 (IP)=0050 |  |
| 0050 | MOV DI, 0002 | BF0200 | (DI)=0002 (IP)=0050 |  | (IP)=0053 |  |
| 0053 | MOV ES:[BX+DI], AX | 268901 | (ES)=11AE (IP)=0053 |  | (ES)=11AE (IP)=0056 |  |
| 0056 | MOV BP, SP | 8ВЕС | (BP)=0000 (IP)=0056 |  | (BP)=0014 (IP)=0058 |  |
| 0058 | MOV BP, SP | 8B5602 | (DX)=0000 (IP)=0058 |  | (DX)=119C (IP)=005A |  |
| 005A | MOV DX, [BP+02] | CA0200 | (SP)=0014 (IP)=005A |  | (IP)=00 (IP)=005D |  |

Для корректного завершения программы необходимо, чтобы вершина стека содержала смещение и сегмент начала PSP, но вершина стека содержит значения mem1 и mem2, поэтому при выполнении команды ret 2 управление перейдет по адресу mem1:mem2, и программа не завершится корректно

Вывод: В ходе выполнения данной лабораторной работы изучены режимы адресации в пошаговом режиме под отладчиком, найдены и разобраны ошибки, применены практические навыки работы с методами создания и отладки программ, написанных на языке ассемблера. Результат выполнения работы содержится в программах LR2.exe.